УТВЕРЖДЕН

распоряжением ОАО "РЖД"

от 29.11. 2011 г. N 2571р

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ И ПОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ НУЖД ОАО "РЖД"

| NN п/п | Наименование объекта | Документ, содержащий подтверждаемые при добровольной сертификации характеристики | Характеристики, подтверждаемые при добровольной сертификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ |  |  |  |
| Локомотивное хозяйство, пассажирский комплекс и хозяйство пути |  |  |  |
| 1 | Источники света для светосигнальных приборов, применяемых на железнодорожном транспорте | ГОСТ 24179 Технические условия изготовителей (ТУ), согласованные с ОАО "РЖД" | Высота светового центра Световой поток, мощность, расположение тела накала Цветность излучения |
| Локомотивное хозяйство, пассажирский комплекс и станционное хозяйство |  |  |  |
| 2 | Свистки, ревуны сигнальные | ГОСТ 12.2.056 ГОСТ 28466 ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Уровень звука Частота основного тона |
| Локомотивное хозяйство и пассажирский комплекс |  |  |  |
| 3 | Система автоматического регулирования температур теплоносителей дизеля | ГОСТ 10150 ГОСТ 24790 ГОСТ 31187 | Статическая неравномерность регулирования Динамический заброс регулируемого параметра |
| 4 | Колеса зубчатые | ГОСТ 801 ГОСТ 4543 ГОСТ Р 51175 | Изгибная и контактная усталостная прочность зубьев Химический состав: углерод, марганец, кремний, хром, никель, медь, сера, фосфор Механические свойства (проверка на образцах): временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение, относительное сужение, ударная вязкость, твердость Макроструктура |
| 5 | Окна для подвижного состава железных дорог | ТУ 5271-005-11118762-99 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 6 | Светозащитные экраны на окна кабины машиниста локомотивов, ТПС и д.р. | ГОСТ 12.2.056 | Коэффициент пропускания |
| 7 | Звукопоглощающие материалы | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Коэффициент звукопоглощения |
| 8 | Звукоизолирующие материалы | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Коэффициент звукоизоляции |
| 9 | Панели звукопоглощающие и звукоизолирующие для шумозащитных экранов | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Коэффициент звукопоглощения, Коэффициент звукоизоляции, коррозийная стойкость Весовые характеристики Геометр. характеристики |
| 10 | Вибропоглощающие материалы | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| Локомотивное хозяйство |  |  |  |
| 11 | Вкладыши подшипников коленчатых валов дизелей всех типов тепловозов бронзо- баббитовые для 10Д100; 1-ПД4; K6S310DR | ТУ 3185-185-01124328-2004 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 12 | Вкладыши подшипников коленчатых валов дизелей всех типов тепловозов бронзо- баббитовые для Д49; K6S310DR | ТУ 3185-229-01124328-2007 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 13 | Моторно-осевые подшипники (вкладыши) для тепловозов и электровозов | ТУ 3185-186-01124328-2007 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 14 | Подшипники турбокомпрессоров дизелей | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 15 | Токосъемные вставки | ТУ 1916-001-57553954-2007 ТУ 1916-001-58993224-2004 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 16 | Охлаждающие устройства | ГОСТ 10598 ГОСТ 13211 ГОСТ 31187 ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Температура теплоносителей Гидравлическое сопротивление радиатора Аэродинамическая характеристика вентилятора (зависимость напора от производительности) Эксплуатационный запас теплорассеивающей способности, коэффициент эффективности секции |
| 17 | Система очистки и осушки сжатого воздуха | ГОСТ 10393 ГОСТ 17433 | Содержание масла, влаги и механических примесей в сжатом воздухе до и после средств его очистки и осушки, эффективность фильтров и влагомаслоотделителей |
| 18 | Электропневматический клапан автостопа ЭПК N 150 | ТУ24.05.176-87 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 19 | Электропневматический клапан автостопа ЭПК N 153 | ТУЗ184-034-05756760-02 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 20 | Электропневматический клапан автостопа N ЭПК-130 | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 21 | Реле давления | ТУЗ184-034-05756760-03 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 22 | Устройство блокировки тормозов N 367 | ТУ24.05.10.108-96 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 23 | Приставка электропневматическ ая N 206 | ТУ3184-001-05756760-98 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 24 | Клапан сбрасывающий трехпозиционный 182 | ТУЗ 184-007-05756760-99 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 25 | Клапан электропневматический экстренного торможения 266 | ТУ3184-064-05756760-04 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 26 | Система управления тормозами тяжеловесных поездов СУТП | ТУ3184-038-16632558-05 | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 27 | Система управления локомотивом по радиоканалу СУЛ-РМ | А174.468300.003ТУ | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 28 | Система передачи команды принудительной остановки маневрового локомотива СПОМ | А174.467752.006ТУ | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 29 | Комплекс локомотивных устройств безопасности движения | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 30 | Телемеханическая система контроля бодрствования машинистом | НКРМ 424313003 ТУ | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 31 | Комплекс сбора и регистрации контролируемых параметров движения локомотивов | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 32 | Система автоведения поезда УСАВП | По вновь разрабатываемым ТУ | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 33 | Система контроля расхода дизельного топлива | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| Вагонное хозяйство и пассажирский комплекс |  |  |  |
| 34 | Регулятор тормозных рычажных передач | ТУ 24.05.928-89 | Габаритные размеры Масса Передаваемое усилие Сокращение длины регулятора за одно торможение |
| 35 | Авторежим грузовой для подвижного состава | ТУ 3184-509-05744521-98 | Габаритные размеры Масса Перемещение упора демпферной части Выходное давление воздуха Время перемещения демпфера |
| 36 | Фрикционные клинья гасителя колебаний тележки грузовых вагонов | ТУ 3183-234-01124323-2007 Чертеж N М 1698.00.002 ГОСТ 9246-2004 | Геометрические размеры Качество поверхности Химический состав, механические свойства Коэффициент относительного трения |
| 37 | Комплекс технических средств многофункциональный КТСМ-02 БТ | ТУ3185-025-45602127-2003 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Пассажирский комплекс |  |  |  |
| 38 | Аккумуляторная батарея для пассажирских вагонов | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 39 | Карданный вал привода генератора подвагонного | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 40 | Гаситель колебаний тележек пассажирских вагонов | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| 41 | Оконный блок пассажирского вагона | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | На соответствие пунктов ТУ, согласованных с потребителем |
| Хозяйство пути |  |  |  |
| 42 | Втулка изолирующая полимерная для рельсового скрепления | ТУ-3185-024-55239716-2006 | Конструкция и геометрические размеры Физико-механическиепоказатели материала и изделия Качество поверхности, дефекты, маркировка |
| 43 | Упор боковой полимерный ЖБР-65 | ЦП 369 ТУ-6 | Геометрические размеры Физико-механические свойства Качество поверхности, дефекты, маркировка Испытания под статической нагрузкой |
| 44 | Прокладка упругая под упор ЖБР | ЦП 369 ТУ-4 | Геометрические размеры Физико-механические свойства Испытания под статической нагрузкой Качество поверхности, дефекты, маркировка |
| 45 | Шуруп путевой удлиненный с шестигранной головкой | ТУ-1293-165-01124323-2005 | Конструкция и геометрические размеры Качество поверхности, дефекты, маркировка Испытания на формоустойчивость Контроль геометрических размеров и прямолинейности |
| 46 | Анкер анкерного рельсового скрепления АРС-4 | ТУ 3185-005-01115863-2004 | Внешний вид и геометрические размеры Механические свойства, марка и структура чугуна Точность отливки, качество поверхности и дефекты Маркировка |
| 47 | Уголок изолирующий анкерного рельсового скрепления АРС-4 | ТУ 3185-006-01115863-2009 | Геометрические размеры Качество поверхности и дефекты Физико-механические свойства |
| 48 | Монорегулятор анкерного рельсового скрепления АРС-4 | ТУ 3185-005-01115863-2004 | Внешний вид и геометрические размеры Механические свойства, марка и структура чугуна Точность отливки, качество поверхности и дефекты Маркировка |
| 49 | Сбрасыватели тормозных башмаков типа Р50 и Р65 | ОСТ 32.154-2000 | Конструкция и геометрические размеры Требования к материалам для изготовления Требования к точности при изготовлении и сборке Контроль готовых изделий |
| 50 | Стрелки сбрасывающие типа Р65 | ОСТ 32.154-2000 | Конструкция и геометрические размеры Требования к материалам для изготовления Требования к точности при изготовлении и сборке Контроль готовых изделий |
| 51 | Контррельс- протектор Р-65 | ОСТ 32.154-2000 | Конструкция и геометрические размеры Требования к материалам для изготовления Требования к точности при изготовлении и сборке Контроль готовых изделий |
| 52 | Механизмы переводные | ОСТ 32.154-2000 | Конструкция и геометрические размеры Требования к материалам для изготовления Требования к точности при изготовлении и сборке Контроль готовых изделий |
| 53 | Детали резиновые для настилов железнодорожных переездов | ТУ 32 ЦП-828-97 | Габаритные размеры Физико-механические показатели резиновой смеси, твердость по Шору, внешний вид, маркировка |
| 54 | Плита пенополистерола | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Конструкция и геометрические размеры Физико-механические свойства |
| 55 | Геотекстиль | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД | Конструкция и геометрические размеры Физико-механические свойства |
| 56 | Геосетка и георешетка | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД | Конструкция и геометрические размеры Физико-механические свойства |
| 57 | Объемная пластиковая георешетка | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД | Конструкция и геометрические размеры Физико-механические свойства |
| 58 | Геоматы | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД | Конструкция и геометрические размеры Физико-механические свойства |
| 59 | Машина на комбинированном ходу | ГОСТ 9238-83 НБЖТ ЦП 035-99 | 1. Общесистемные показатели Соответствие габаритных размеров изделия нормативным показателям допускаемых очертаний габаритов подвижного состава, предназначенного для эксплуатации по железным дорогам колеи 1520 мм |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 2.4. НБ ЖТ ЦП 035-99 | 2. Показатели динамики и воздействия на путь Показатель, определяющий допускаемые скорости движения на типовых конструкциях пути в прямых, кривых участках и по стрелочным переводам: коэффициент запаса устойчивости колеса от вкатывания на головку рельса, не менее 1,5 |
|  |  | НБЖТ ЦП 035-99 п. 4.1.1. СТ ССФЖТ ЦП 016-99 | 3. Показатели прочности несущих элементов конструкции, элементов крепления рабочих органов Напряжения по отношению к пределу текучести материала.в элементах конструкции комбинированного хода под действием продольной и вертикальной нагрузок - 0,9 |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 4.4. СТ ССФЖТ ЦП 016-99 | Напряжения в элементах креплений по отношению к пределу текучести материалов под действием нагрузок в рабочем режиме при циклическом нагружении не более 0,65 |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п.5.1.1.,5.1.2 СТ ССФЖТ ЦП 016-99 | Коэффициент запаса сопротивления усталости в главной передней и задней подвесках комбинированного хода в транспортном режиме, не менее: в транспортном режиме - 1,5 в рабочем режиме -1,3 |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 5.5. СТ ССФЖТ ЦП 086-2000 | Коэффициент запаса сопротивления усталости колес монолитных не менее 1,3 |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 5.6. СТ ССФЖТ ЦП 086-2000 | Коэффициент запаса сопротивления усталости осей комбинированного хода, не менее 1,5 |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 5.7. СТ ССФЖТ ЦП 086-2000 | Коэффициент запаса сопротивления усталости элементов крепления в транспортном режиме, не менее 1,5 |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 10 СТ ССФЖТ ЦП 071-99 | 4. Показатели (характеристики) тормозной системы Величина уклона, на котором изделие удерживается ручным стояночным тормозом, о/оо не менее 40 |
|  |  | ТУ 4517-061-04807484-2011 | Тормозной путь (на сухих рельсах) при конструкционной скорости, км/ч, м |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 11 СТ ССФЖТ ЦП 071-99 | Плотность тормозной сети (снижение зарядного давления) кПа, не более 20 за 1 мин или 50 за 2,5 мин |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 16.1 | 5. Приборы безопасности Функциональная работоспособность системы безопасности в транспортном и рабочем режимах: Индикация в кабине машиниста сигналов, соответствующих показаниям путевых светофоров |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 16.2 | Индикация скорости движения |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 16.3 | Автостопное торможение при превышении допустимой скорости движения и после проезда светофора с запрещающим сигналом без предварительной остановки |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 16.4 | Выключение тяги при автостопном торможении |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 16.5 | Контроль бдительности машиниста |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 16.6 | Невозможность движения при выключенной системе безопасности |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 16.7 | Исключение самопроизвольного (несанкционированного) движения при включенной системе безопасности |
|  |  | НБ ЖТ ЦП 035-99 п. 27. | 6. Пожарная безопасность Средства пожаротушения |
|  |  | НБЖТ ЦП 035-99 п. 21.2 СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП-177 СП 2.5.1336 (п. 3.2.18) | 7. Санитарно-гигиенические и охраны труда Уровень инфразвука на рабочих местах машиниста и помощника машиниста при движении по рельсам железнодорожного пути |
|  |  | НБЖТ ЦП 035-99 п. 24.1. СП 2.5.1336 (п. 3.2.7) ГН 2.2.5.1313-03 ПДКN 1-N 2259 СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП-127 (раздел II) | Уровень вредных веществ и запыленности в воздушной среде помещений (пассажирском отсеке фургона и кабине управления) |
|  |  | НБЖТ ЦП 035-99 п. 24.2. СП 2.5.1336 (п. 3.2.2) ГН 2.2.5.1313-03 ПДКN 1-N 2259 ГН 2.1.6.1338-03 ПДК N 1-N 650 СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП-127 (раздел IV) | Уровень загрязнения воздушной среды помещений (пассажирского отсека фургона и кабины управления) продуктами деструкции полимерных материалов при температуре от 20 до 40 °С |
|  |  | НБЖТ ЦП 035-99 п. 28.2. ССФЖТ ЦП 015-99 (раздел III) | 8. Экологическая безопасность Уровень внешнего шума, при транспортном режиме с конструкционной скоростью 30 км/час, не более 78дБА |
|  |  | НБЖТ ЦП 035-99 п. 28.2. ССФЖТ ЦП 015-99 (раздел III) | Уровень внешнего шума, при рабочем режиме с конструкционной скоростью 25 км/час, не более 78дБА |
|  |  | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" Методика испытательного центра | 9. Показатели безопасности труда Оснащенность и функционирование устройств перевода изделия в транспортное положение (на колесный ход) в аварийных ситуациях: - время перевода из положения на железнодорожном ходу на автомобильный ход в аварийщных ситуациях |
|  |  | Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.05.2011 года N 1172р "Об утверждении и введении в действие "Временного типового руководства по эксплуатации специального самоходного подвижного состава на комбинированном ходу на инфраструктуре ОАО "РЖД" | Оснащенность и функционирование жесткого сцепного устройства для сцепления с транспортным средством железнодорожного транспорта в случае аварийного транспортирования изделия |
|  |  | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Оснащенность и функционирование устройства обеспечения фиксации комбинированного хода в аварийных ситуациях |
| Пассажирский комплекс и хозяйство автоматики и телемеханики |  |  |  |
| 60 | Светосигнальные приборы, применяемые на железнодорожном транспорте (фонари ручные сигнально- осветительные, светосигнальные приборы для подвижного состава-буферные фонари, фонари концевые сигнальные для пассажирских вагонов; маршрутные указатели и др.) | ГОСТ 24179 ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Распределение силы света Осевая сила света Освещенность Цветность излучения |
|  |  | ГОСТ 24179 ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Распределение силы света Осевая сила света Освещенность Цветность излучения |
| Хозяйство автоматики и телемеханики |  |  |  |
| Системы автоблокировки |  |  |  |
| Аппаратура кодовой электронной блокировки КЭБ-1, КЭБ-2 |  |  |  |
| 61 | Генератор кодов аппаратуры кодовой электронной блокировки ГК-КЭБ-1 | ТУ 32 ЦШ 2037-99 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 62 | Приемник-дешифратор аппаратуры кодовой электронной блокировки ПД-КЭБ-1 | ТУ 32 ЦШ 2038-99 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 63 | Блок устройств сигнальной точки кодовой электронной блокировки БУСТ КЭБ-2 | ТУ 32 ЦШ 2097-2002 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 64 | Блоки станционных устройств БСУ КЭБ-2 | ТУ 32 ЦШ 2096-2002 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Электропитающие устройства (панели питания) |  |  |  |
| 65 | Панель вводная ПВ2-ЭЦ | ТУ 32 ЦШ 3656-91 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 66 | Панель вводная ПВ1М- ЭЦК | ТУ32ЦШ 4619-2006 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 67 | Панель вводная ПВ2М-ЭЦ | ТУ 32 ЦШ 4619-06 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 68 | Панель вводная ПВВ-ЭЦ | ТУ 32 ЦШ 3949-2004 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 69 | Панель вводная ПВЗ-ЭЦ | ТУ 32 ЦШ 3712-93 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 70 | Панель распределительная ПР1М-ЭЦК | ТУ 32 ЦШ 4620-2006 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 71 | Панель распределительная ПР1М-ЭЦК1 | ТУ 32 ЦШ 4620-2006 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 72 | Панель распределительная ПР2М-ЭЦ25Т | ТУ 32 ЦШ 3657-91 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 73 | Панель распределительная ПР2М-ЭЦ50Т | ТУ 32 ЦШ 3657-91 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 74 | Панель распределительная ПР2-ЭЦ75Т | ТУ 32 ЦШ 3657-91 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 75 | Панель распределительная ПР2М-ЭЦ25П | ТУ 32 ЦШ 3657-91 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 76 | Панель распределительная ПРЗ-ЭЦ | ТУ 32 ЦШ 3713-93 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 77 | Панель стрелочная ПСПН-ЭЦК1 | ТУ 32 ЦШ 2634-83 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 78 | Панель стрелочная ПСПН -ЭЦК2 | ТУ 32 ЦШ 2634-83 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 79 | Панель стрелочная ПСПН -ЭЦКЗ | ТУ 32 ЦШ 2634-83 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 80 | Панель стрелочная ПСТН1 -ЭЦК1 | ТУ 32 ЦШ 3849-00 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 81 | Панель стрелочная ПСТН1 -ЭЦКЗ | ТУ 32 ЦШ 3849-00 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 82 | Панель выпрямительно- преобразовательная ПВП1М-ЭЦК | ТУ 32 ЦШ 4621-2008 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 83 | Панель выпрямительно- преобразовательная ПВП1М-ЭЦК1 | ТУ 32 ЦШ 4621-2008 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 84 | Панель выпрямительно- преобразовательная ПВП1М-ЭЦК2 | ТУ 32 ЦШ 4621-2008 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 85 | Панель выпрямительно- преобразовательная ПВШМ-ЭЦКЗ | ТУ 32 ЦШ 4621-2008 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 86 | Панель выпрямительно- преобразовательная ПВП1М-ЭЦК4 | ТУ 32 ЦШ 4621-2008 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 87 | Панель выпрямительно- преобразовательная ПВП1М-ЭЦК5 | ТУ 32 ЦШ 4621-2008 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 88 | Панель преобразовательная ПП25.1-ЭЦК | ТУ 32 ЦШ 3850-2000 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 89 | Щит выключения питания ЩВПУ | ТУ 32 ЦШ 3810-96 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 90 | Щит выключения питания ЩВПУ1 | ТУ 32 ЦШ 3810-96 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 91 | Устройство вводное фидера ВУФС | ТУ 32 ЦШ 4626-06 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 92 | Устройство вводное фидера ВУБС | ТУ 32 ЦШ 4626-06 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 93 | Блок питания БПС 30В/10А-12, БПС 30В/10А-14 | ТУ 32-ЦШ 162.16-2004 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 94 | Установка совмещенная питающая для устройств микропроцессорной централизации | ЖРГА.436515.001ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 95 | Установка совмещенная питающая для устройств автоматической блокировки с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования | ЖРГА.436515.001ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Оборудование железнодорожных переездов |  |  |  |
| 96 | Шлагбаум переездной ПАШ1 | ТУ32 ЦШ 4543-2003 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 97 | Шлагбаум переездной ША | ТУ32ЦШ 2069-99 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 98 | Сигнал звуковой | ЮКЛЯ.425332.001 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 99 | Сигнал звуковой | ЮКЛЯ.425332.004 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 100 | Извещатель акустический | НКМР. 468231. 001 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Трансформаторы, дроссель-трансформаторы |  |  |  |
| 101 | Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-500 | ЮКЛЯ.672113.001ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 102 | Дроссель-трансформатор ДТ-0,2-500 | ЮКЛЯ.672113.002 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 103 | Дроссель-трансформатор ДТ-1-150 | ЮКЛЯ.672113.003 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 104 | Дроссель-трансформатор 2ДТ-1-150 | ЮКЛЯ.672113.004 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 105 | Дроссель-трансформатор ДТ-1-300 | ЮКЛЯ.672113.005ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 106 | Дроссель-трансформатор 2ДТ-1-300 | ЮКЛЯ.672113.006 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 107 | Дроссель-трансформатор ДТ-0,2-1000 | ЮКЛЯ.672113.007 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 108 | Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-1000 | ЮКЛЯ.672113.008 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 109 | Дроссель-трансформатор ДТ-0,2-1500 | ЮКЛЯ.672113.009 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 110 | Дроссель-трансформатор ДТ-0,4-1500 | ЮКЛЯ.672113.010 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 111 | Дроссель- трансформаторы переменного тока герметизированные | ТУ 32 ЦШ 2106-2002 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 112 | Дроссели переменного тока | ТУ 32 ЦШ 2049-97 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 113 | Трансформаторы путевые и сигнальные модернизированные и герметизированные | ТУ32 ЦШ 2035-2004 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 114 | Трансформаторы путевые и сигнальные пожаробезопасные | ТУ32 ЦШ 2050-2004 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 115 | Трансформаторы путевые и сигнальные | ТУ 16-517.680-09 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 116 | Блок питания кодирования БПК | ТУ 16-517.891-75 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 117 | Блок релейный кодирования БРК | ТУ 16-517.891-75 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 118 | Блок питания БП | ТУ 16-517.891-75 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Реле и релейные блоки |  |  |  |
| 119 | Реле нейтральные пусковые малогабаритные типов НМПШЗМ-0,2/250, НМПЗМ-0,2-250 | ТУ 32 ЦШ 95-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 120 | Реле аварийные малогабаритные штепсельные типа АСШ2 | ТУ 32 ЦШ 970-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 121 | Реле поляризованные пусковые малогаборитные типа ПМПУШ, ПМПУ | ТУ 32 ЦШ 140-98 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 122 | Реле аварийное малогаборитное штепсельное типа АСШ2-220 | ТУ 32 ЦШ 102-83 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 123 | Реле (ячейка) трансмиттерное ТШ-65В2 | ТУ 32 ЦШ 4048-95 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 124 | Реле электромагнитное А2-220 | ТУ32 ЦШ 230-87 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 125 | Реле поляризованное пусковое типа ППРЗ-5000 | ТУ32ЦШ 410-98 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 126 | Реле напряжения полупроводниковое РНП | ТУ 32-ЦШ 1103-77 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 127 | Реле электромаг. 2А, 2АБ, 2А-220М, 2АБ-220М | ТУ 32-ЦШ 2100-2001 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 128 | Реле электромагнитные 2С, 2СБ | ТУ 32-ЦШ 2086-00 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 129 | Реле электромагнитные: НМШ1.НМШМ1; НМШ2, НМШМ2; НМШ4, НМШМ4; НМ1,НММ1; НМ2, НММ2; НМ4, НММ4; АНШМ2 | ТУ 32-ЦШ 72-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 130 | Реле электромагнитные с термическим элементом типа НМШТ-1440 | ТУ 32-ЦШ 139-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 131 | Реле путевые малогабаритные штепсельные типа АНВШ2-2400 | ТУ 32-ЦШ 783-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 132 | Реле электромагнитные малогабаритные штепсельные типа НМВШ2-900/900 | ТУ 32-ЦШ 106-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 133 | Реле нейтральные малогабаритные штепсельные типа НМПШ-900 | ТУ 32-ЦШ 298-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 134 | Реле электромагнитные нейтральные штепсельные типа НМПШ2 | ТУ 32-ЦШ 482-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 135 | Реле электромагнитные типа АНШ2 | ТУ 32-ЦШ 684-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 136 | Реле огневые малогабаритные штепсельные типов АОШ2-180/0,45, АОШ2-1 | ТУ 32-ЦШ 640-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 137 | Реле аварийные малогабаритные типов АШ2-12/24, АЩ2-110/220, АШ2-1440 | ТУ 32-ЦШ 653-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 138 | Реле штепсельные типов АПШ-220, АПШ-110/127; АПШ-24 для питающих установок | ТУ 32-ЦШ 798-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 139 | Реле электромагнитные типа НМШЗ | ТУ 32-ЦШ 125-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 140 | Реле комбинированные электромагнитные типа КМШ, КМ | ТУ32-ЦШ 707-98 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 141 | Реле электромагнитные с термическим элементом типа АНШМТ-310 | ТУ 32-ЦШ 768-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 142 | Реле огневые электромагнитные типов ОМШ2-46, ОМ2-46 | ТУ 32-ЦШ 63-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 143 | Реле огневые электромагнитные типа ОМШМ-1 | ТУ 32-ЦШ 412-77 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 144 | Реле нейтральные пусковые малогабаритные типов НМПШ-0,3/90, НМПШ- 1200/250; НМП-0,3/90, НМП-1200/250, НМП-0,035/90 | ТУ 32-ЦШ 650-78 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 145 | Реле путевые малогабаритные штепсельные типов АНШ2-2, АНШ2-310 | ТУ 32-ЦШ 790-76 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Выпрямители и блоки питания |  |  |  |
| 146 | Регулятор тока автоматический РТА-1 | ТУ 32 ЦШ 3778-93 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Малые блоки |  |  |  |
| 147 | Блок выпрямителей БВ | ТУ 32 ЦШ 3301-83 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 148 | Блок конденсаторов резисторов БКР-76 | ТУ 32 ЦШ 1638-86 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 149 | Блок питания штепсельный типа БПШ | ТУ 32 ЦШ 2023-2001 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 150 | Устройство фазирующее ФУ2М | ТУ 32 ЦШ 2018-94 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 151 | Устройство фазирующее ФУЗ-1, ФУЗ-2 | ТУ 32 ЦШ 2072-2002 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Аппаратура тональных рельсовых цепей |  |  |  |
| 152 | Приемники тональных рельсовых цепей ПРЦ4Л1 | ТУ 32 ЦШ 3758-92 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 153 | Фильтры тональных рельсовых цепей ФРЦ4Л | ТУ 32 ЦШ 3761-92 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 154 | Блок выпрямителей сопряжения БВС4Л | ТУ 32 ЦШ 3760-92 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 155 | Приемники тональных рельсовых цепей ПП1 | ТУ 32 ЦШ2765-92 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 156 | Фильтры путевые тональных рельсовых цепей ФПМ | ТУ 32 ЦШ 2767-88 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 157 | Генераторы путевые тональных рельсовых цепей ГПЗ1Ц,ГП41Ц | ТУ 32 ЦШ 3975-00 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 158 | Трансформатор уравнивающий УТЗ | ТУ 32 ЦШ 3740-93 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 159 | Приемник сигналов тональных рельс.цепей с цифровой обработкой сигналов (ПТРЦ) | АДИГ. 466452.004.ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 160 | Генератор сигналов тональных рельсовых цепей сигналов АЛСН иАЛСЕН (ГТРЦ) | АДИГ. 466452.006.ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 161 | Генератор сигналов тональных рельсовых цепей сигналов АЛСЕН (ГТРЦ-ЕН) | АДИГ. 466452.006.ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Аппаратура защиты от перенапряжения |  |  |  |
| 162 | Аппаратура защиты "Барьер" | ЕИУС.646181.004ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Системы автоматизации сортировочных горок |  |  |  |
| 163 | Датчик РТД-С | ТУ32ЦШ 2727-86 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 164 | Весомер тснзометрический | ПЮЯИ.404522.001ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 165 | Устройство считывания осей УСО | ЦВИЯ.468173.075 ТУ | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Элементы рельсовых цепей (перемычки и соединители) |  |  |  |
| 166 | Перемычка к путевым ящикам герметизированная | ТУ32 ЦШ 527-96 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 167 | Соединитель стрелочный герметизированный | ТУ32 ЦШ 527-96 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 168 | Перемычка к кабельным муфтам, путевым ящикам | ТУ 32 ЦШ 527-96 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| 169 | Соединитель стрелочный | ТУ 32 ЦШ 527-96 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Светофорные лампы |  |  |  |
| 170 | Лампы накаливания для светофоров ж/д транспорта ЖС 12-25, ЖС 12-25+25, ЖС 12- 15+15 | ТУ 16-675.217-87 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Светофоры мачтовые и карликовые |  |  |  |
| 171 | Светофоры ж/д со светодиодными светооптическими системами мачтовые и карликовые | ТУ 32 ЦШ 2141-2009 | В объеме периодических испытаний согласно ТУ |
| Хозяйство электрификации и электроснабжения |  |  |  |
| 172 | Автотрансформаторный пункт и автотрансформаторный пункт, совмещенный с постом секционирования, для системы питания 2x25 кВ | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Уровень напряжения на выходе автотрансформаторного пункта Время отключения при коротком замыкании на фидерах Электрическая прочность изоляции и выводов относительно выводов (заземления) Наличие блокировок, предотвращающих непреднамеренное проникновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением Уровень радиопомех; наличие и уровень гармоник напряжения и тока в тяговой сети Показатели "живучести" пункта при отключении внешнего энергоснабжения Наличие на входных дверях модулей, замков, открывающихся изнутри без ключа Сечение провода заземления Сопротивление между заземляемым элементом и корпусом пункта Оснащенность пункта устройствами и датчиками пожарной сигнализации |
| 173 | Пункт повышения напряжения для системы постоянного тока 3,3 кВ | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Уровень напряжения на выходе пункта Электрическая прочность изоляции и выводов относительно корпуса (заземления) Сечение провода заземления, наличие блокировок, предотвращающих непреднамеренное проникновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, уровень радиопомех; наличие и уровень гармоник напряжения и тока в тяговой сети Оснащенность пункта устройствами и датчиками пожарной сигнализации |
| 174 | Управляемые выпрямители (инвенторы) для системы постоянного тока 3,3 кВ | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Заземление Электрическое сопротивление изоляции: - между токоведущими элементами и заземленными конструкциями; - между вторичными цепями и заземленными конструкциями Электрическая прочность изоляции: - токоведущих частей элементов к заземляемой конструкции; - между цепями вторичной и заземленной конструкцией Наличие блокировок, предотвращающих непреднамеренное проникновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением Допустимый уровень шума, уровень напряжения цепей управления |
| 175 | Модуль вольтодобавочного устройства для системы постоянного тока 3,3 кВ | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Заземление. Электрическое сопротивление изоляции: - между токоведущими элементами и заземленными конструкциями; - между вторичными цепями и заземленными конструкциями Электрическая прочность изоляции: - токоведущих частей элементов к заземляемой конструкции; - между цепями вторичной и заземленной конструкцией Наличие блокировок, предотвращающих непреднамеренное проникновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением Допустимый уровень шума Уровень напряжения цепей управления |
| 176 | Устройство продольной компенсации для системы тягового электроснабжения переменного тока напряжением 25 кВ | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Сопротивление изоляции: - главных силовых цепей; - вторичных цепей. Электрическая прочность изоляции: - главных силовых цепей; - вторичных цепей Превышение температуры токоведущих частей над температурой окружающего воздуха +40°С при номинальном токе и установившемся тепловом режиме. Оснащенность входных дверей блокировками и замками, исключающими доступ к токоведущим частям, и их функционирование. Оснащенность устройства датчиками пожарной сигнализации. |
| 177 | Осветительные приборы, комплексы и световые линии для освещения производственных объектов железнодорожного транспорта (открытых территорий, производственных помещений и подвижного состава) | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Распределение силы света Максимальная сила света Освещенность Угол рассеяния Тип кривой силы света Коэффициент усиления Класс по светораспределению |
| 178 | Источники света для осветительных установок производственных объектов железнодорожного транспорта и подвижного состава | ТУ изготовителей, согласованные с ОАО "РЖД" | Световой поток Мощность Цветность излучения |
| СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, РАБОТ И УСЛУГ |  |  |  |
| Хозяйство пути, Центральная дирекция по ремонту путиди |  |  |  |
| 179 | Подрядные организации, привлекаемые к выполнению работ по реконструкции (модернизации) железно дорожного пути, капитальному и промежуточным ремонтам пути, текущему содержанию пути. | Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений ПОТ РО-32-ЦП-652-99 Инструкция о порядке подготовки к работе в зимний период и организации снегоборьбы на железных дорогах ОАО "РЖД" от 19.06.2006 г. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути (ЦП-774). Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ (ЦП-485). Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (ЦРБ-756). Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (ЦРБ-757). Правила электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных железных дорогах (ЦЭ-346). Технических указаний по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути (ТУ-2000). Технические условия на работы по ремонту и планово- предупредительной выправке пути (ЦПТ-53). Технологические процессы на выполнение всех видов среднего, подъемочного ремонтов, работ по сборке и переборке рельсо-шпальной решетки и стрелочных переводов на производственной базе ПМС (разработанные ПТКБ ЦП и утвержденные ЦП). Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов (ЦП-566). | Наличие штата руководителей и специалистов, имеющих опыт работ по реконструкции (модернизации) железнодорожного пути, капитальному и промежуточным ремонтам пути, текущему содержанию пути не менее 3 лет. Наличие путевой техники, необходимой для выполнения этих работ. Наличие исправного путевого инструмента Наличие сигнальных принадлежностей. Наличие спецодежды. |
| Ремонт грузовых вагонов |  |  |  |
| 180 | Производство по техническому обслуживанию и ремонту грузовых вагонов | 1.Положение о вагонном ремонтном депо. 2. Анкета - опросник оценки состояния производства. 3. Разрешения на производство капитального ремонта грузовых вагонов. 4. Нормативно-техническая и конструкторская документация подвижного состава, узлов и деталей, производство которых заявлено на сертификацию: 4.1.грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм. Руководство по капитальному ремонту ЦВ 627; 4.2.комплект документов на типовой технологический процесс капитального ремонта грузовых вагонов: ТК-320 платформа универсальная; ТК-330 вагон-хоппер для перевозки зерна; ТК-322 окрашивания грузовых вагонов. 4.3.инструкция по сварке и наплавке грузовых вагонов 30.05.2008г. 4.4. Типовые технологические процессы; - ремонт скользуна ТК-230, 2009 г. - ремонт узла пятник- подпятник ТК 231,2009 г. 5.Номенклатура деталей и сборочных единиц, подлежащих НК. 6.Номенклатура узлов и деталей, подлежащих входному контролю. 7.Атоматизированная система оценки качества изготовления и планового ремонта грузовых вагонов. 8.Справка об укомплектованности штата НК. 5.Штатное расписание службы технического обслуживания и ремонта технологического оборудования. 6. График технического обслуживания и ремонта технологического оборудования. 7. Перечень технологической документации производства по ремонту, заявленного на сертификацию. 8. Перечень испытательного оборудования. 9. График периодической поверки испытательного оборудования. 10. График периодической поверки и калибровки средств измерений. 11. Акты - рекламации на некачественную продукцию. Документация по ремонту тележек: 1. Инструкция по ремонту тележек грузовых вагонов РД32.ЦВ 052-2009. 2. Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р001 ПКБ ЦВ-2009 РК. 3. Методика постановки клейм принадлежности на составных частях вагонов. 4. Установка износостойких элементов тележки модели 18- 100 при плановых видах ремонта, М 1698.00.000 ПКБ ЦБ. 5. Предохранитель валика подвески тормозного башмака. Руководство по эксплуатации 4384.00.00.РЭ. 6. Методика модернизации вертикального рычага тормозной рычажной передачи двухосной тележки модели 18- 100.2003 г. 7. Устройство по равномерному износу тормозных колодок ТУ32ЦВ 1351-80 (М1180). 8. Комплект документов на типовой технологический процесс ремонта тележек модели 18-100, ТК-299. 2009г. 9. Методика акустико- эмиссионного контроля (диагностирования) боковых рам и надрессорных балок тележек модели 18-100 N 682- 2005 ПКБ ЦВ. 10. Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения. РД-32.174.-2001. 11. Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ-945. 12. Технологический процесс ремонта сваркой несущих элементов грузовых вагонов с применением типовых накладок изготовленных ООО "Трансвагонмаш" ТК-07 -ТВМ. 13. Комплект документов на типовой технологический процесс ремонта несущих элементов грузовых вагонов сваркой (рама и кузов). ТК-47. 14. Накладки типовые для ремонта сваркой несущих элементов грузовых вагонов. Технические условия. ТУ 32 ЦВ 2613-2010. 15. Скоба предохранительная валика подвески тормозного башмака ТУ 32 ЦВ 2567-2005 (М 956) 16. Детали и узлы грузовых вагонов. Руководство по испытанию на растяжение N 736-2010 ПКБ ЦВ. Документация по тормозному оборудованию: 1. Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ-945. 2. Руководство по ремонту воздухораспределителей 483 и 483М. Р008 ПКБ ЦВ-2009 РК. 3. Руководство по ремонту регуляторов тормозной рычажной передачи 574Б N 610ЦВ-2008РД. 4. Руководство по ремонту регуляторов тормозной рычажной передачи РТРП- 675 и РТРП-675М Р 002 ПКБ ЦВ-97 РК. 5. Руководство по ремонту концевых кранов 190, 4304, 4304М Р 003 ПКБ ЦВ-2008 РК. 6. Руководство по ремонту концевых кранов N 4313,4314Б Р016 ПКБ ЦВ-2008 РК. 7. Руководство по ремонту соединительных рукавов Р17Б и Р36. Р 004 ПКБ ЦВ-2008РК. 8. Руководство по ремонту авторежима грузового модели 265А-1 Р 005 ПКБ ЦВ-2000 РК. 9. Руководство по ремонту авторежима грузового модели 265А-4Р 017 ПКБ ЦВ-2008 РК. 10. Руководство по ремонту шаровых разобщительных кранов Р 006 ПКБ ЦВ-2000 РК. 11. Руководство по эксплуатации воздухораспределителей 483 АN 483А 000 РЭ. 12. Руководство по ремонту магистральной части воздухораспределителя 483 А Р015 ПКБ ЦВ-2007 РК. 13. Руководство по ремонту камеры 295.001, 295М.001, 295М.002 Р 007 ПКБ ЦВ-2009 РК. 14. Руководство по ремонту тормозного цилиндра модели 188Б Р009 ПКБ ЦВ-2008 РК. 15. Положение об аттестации автоконтрольных пунктов ЦВ- 696 от 15.10.99. 16. Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов 30.05.2008г. 17. Типовой технологический процесс ремонта рукава соединительного Р 17 ТК-306. 18. Типовой технологический процесс ремонта крана шарового разобщительного 4300 В (4300) ТК 309. 19. Типовой технологический процесс ремонта тормозного цилиндра 188Б ТК-308. 20. Типовой технологический процесс ремонта рукава соединительного Р 36 ТК 307. 21. Руководство по ремонту запасных резервуаров Р7-78 и Р7-135 РОЮПКБ ЦВ-2009 РК. 22. Руководство по ремонту цилиндра тормозного 710 Р 018 ПКБ ЦВ-2008 РК. 23. Руководство по ремонту регуляторов торм. рычажной передачи РТРП-300 Р019 ПКБ ЦВ 2008 РК. 24. Модернизация авторежима грузового 265А-1 ТУ 3184-525- 05744521-2009. 25. Методика модернизации авторежима грузового 265А-1 2009г. (ОАО "Транспневматика") 26 Арматура соединительная для безрезьбовых труб пневматических систем жедезнодорожного подвижного состава. Руководство по эксплуатации. Перечень конструкторской документации на капитальный ремонт колесных пар: 1. Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар ЦБ 3429 1977г.; 2. Инструктивное указание по эксплуатации и ремонту вагонных букс с роликовыми подшипниками 3 ЦВРК 2001 г; 3. Типовой технологический процесс ремонта колесных пар с цилиндрическими роликовыми подшипниками ТК-304, 2009г. 4. Инструкция по организации и ремонту колесных пар в вагоно- колесных мастерских и вагонных депо ЦВРК-6 1987г.; 5. Руководство по комплексному ультразвуковому контролю колесных пар вагонов РД 07.09.-97; 6. Руководство вихретокового метода неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000; 7. Руководство неразрушающего контроля деталей вагонов. Общие положения РД32.174-2001; 8. Руководство магнитопорошкового метода неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000; 9. Регламент неразрушающего контроля ответственных деталей грузовых вагонов на всех этапах жизненного цикла N 686-2005 ПКБЦВ; 10. Инструктивное указание о порядке составления отчетных и учетных форм по вагонному хозяйству 1980г; 11. Классификатор неисправностей вагонных колесных пар и их элементов 1.20.001-2007г.; 12. Классификатор дефектов и повреждений подшипников качения ЦВТ-22 2007г.; 13. Методика выполнения измерений при освидетельствовании колесных пар вагонов колеи 1520 мм РД 32 ЦБ 058- 97; 14. Методика выполнения измерений при новом формировании и ремонте буксового узла колесных пар грузовых вагонов РД 32 ЦБ 064-2009; 15. Технические условия прессовой посадки внутренних и лабиринтных колец буксовых подшипников на оси колесных пар. ТУ 32 ЦВ ВНИИЖТ 1999г. 16. Методика проверки подшипников и буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов Системой диагностики механизмов ОМСД-02. 2005г. 17. Альбом чертежей технологической оснастки, применяемой при демонтаже, ремонте и монтаже вагонного буксового узла на подшипниках качения. N 292 ПКБ ЦВ. 18. Руководящий документ по технологическому обслуживанию, ремонту и освидетельствованию колесных пар с буксовыми коническими подшипниковыми узлами SKFBT2- 8720 (в габаритах 150x250x160мм) и SKF BT2-8705 (в габаритах 130х25Ох 160мм) для грузовых вагонов РД 32 ЦВ - ВНИИЖТ-СКФ-2008.01; 19. Руководящий документ по техническому обслуживании, ремонту и освидетельствованию колесных пар вагонов с буксовыми узлами, оборудованными подшипниками роликовыми радиальными с короткими цилиндрическими роликами и защитными шайбами сдвоенными типа Н6- 882726Е2К1МУ в габаритах 130x250x160мм, производства ОАО "ХАРЬКОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" N РД 32 ЦВ-ВНИИЖТ-ХАРП -2009. 20. Инструкция по применению смазочных материалов при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов РД 32 ЦВ 093-2009. 21. Типовой технологический процесс капитального ремонта специализированного оборудования и кузова хоппер - дозатора ТК-335. 22. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов в вагонном хозяйстве железных дорог. N 1063р от 26.05.2006г. Перечень конструкторской документации на капитальный ремонт автосцепного устройства: 1. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог от 22.10.2010. 2. Типовой технологический процесс ремонта автосцепного устройства ТК- 289, 2009. 3. Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов. 30.05.2008г. 4. Детали и узлы грузовых вагонов. Руководство по испытанию на растяжение N 736-2010 ПКБ ЦВ. 5. Шаблоны для проверки автосцепного устройства при ремонте Т416. 6. Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159- 2000. 7. Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.149- 2000. 8. Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагона РД-32.150- 2000. 9. Технологический процесс ремонта электрошлаковой сваркойперемычки хвостовика автосцепки СА-3. 10. Технологическая инструкция по износостойкой наплавке деталей автосцепного устройства ТИ-05-01-03/АС. 11.Методика установки усовершенствованного расцепного привода автосцепного устройства грузового вагона ПКБ ЦВ 692-2006. 12. Модернизация расцепного привода автосцепного устройства грузового вагона ТУ 32 ЦВ 2544-2003. 13. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов в вагонном хозяйстве железных дорог от 26.03.2006г. N 1063р. 14 Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения РД 32.174 2001 | Размеры и допуски узлов и деталей грузовых вагонов при производстве капитального ремонта должны соответствовать требованиям руководящих документов, нормативно- технической документации и технологических процессов по капитальному ремонту тележек, тормозного оборудования, автосцепного устройства, кузова и рамы грузового вагона. |
| Хозяйство пригородных пассажирских перевозок |  |  |  |
|  | Производство по техническому обслуживанию и ремонту моторвагонного подвижного состава | 1. Нормативно-техническая и конструкторская документация моторвагонного подвижного состава, узлов и деталей, производство которых заявлено на сертификацию: 1.1. Электропоезда. Общее руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту. РД 104.03.677-2007; 1.2. Общее руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту дизель- поездов. РД 104.03.666-2007; 1.3. Рельсовый автобус РА-1. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту. ЦЛПр-23/10; 1.4. Рельсовый автобус РА-2. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту. PC 104.03.00673-2009; 1.5. Рельсовый автобус РА-1. Руководство по капитальному ремонту КР-1. 104.03.00674- 2009 РК; 1.6. Электрические машины электропоездов. Общее руководство по ремонту. 104.03.00672-2009 КО. 1.7. Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава. ЦТ/553; 1.8. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подв. состава жел. дорог РФ. ЦВ-ВНИИЖТ-449 от 16.09.1997г.; 1.9. Инструкция N 74/07-05 по обслуживанию беззазорного сцепного устройства жесткого типа БСУ-4; 1.10. Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. КМБШ.667120.001РЭ от 27.12.2005г.; 1.11. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава. ЦТ/330 от 11.06.1995г. 1.12. Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на моторвагонном подвижном составе ОАО "РЖД". ЦЛПр-11/17. 1.13. Системы сигнализации и пожаротушения для моторвагонного подвижного состава. Технические требования. ЦЛПр-11/6. 1.14. Инструкция по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов. ЦТ/336 от 11.08.1995г. 1.15. Гидравлические и фрикционные гасители колебаний моторвагонного подвижного состава. Руководство по техническом обслуживанию и текущему ремонту. ЦЛПр-7.2/49-2009; 1.16. Правила надзора за воздушными резервуарами подвижного состава железных дорог Российской Федерации. ЦВ-ЦТ-ЦЛ-581; 1.17. Инструкция по техническому обслуживанию автоматической локомотивной сигнализации с автостопом, устройством проверки бдительности машиниста и контролем скорости движения поезда (АЛСН). ЦШ-ЦТ-857; 1.18. Руководящий документ. Неразрушающий контроль деталей и узлов локомотивов и моторвагонного подвижного состава. Общие положения. ЦТт-19; 1.19. Инструкция по неразрушающему контролю деталей и узлов локомотивов и моторвагонного подвижного состава. "Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов" ЦТт - 18/1; 1.20. Инструкция по ультразвуковому контролю деталей локомотивов и вагонов электропоездов на базе программируемого дефектоскопа УД2- 102 ЦТт-18/3. 1.21. Инструкция по неразрушающему контролю деталей и узлов локомотивов и моторвагонного подвижного состава. "Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов" ЦТт-18/2 1.22. Типовой технологический процесс окрашивания пассажирских вагонов с использованием лакокрасочных материалов повышенной долговечности. ТП- ЦЛПВ-33/4-2008; 2. Нормативные документы: 2.1. Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения. ГОСТ 24289-80; 2.2. Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения. ГОСТ 24450-80; 2.3. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. ГОСТ 21105-87; 2.4. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые ГОСТ 14782-86; 2.5. Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые Основные параметры и общие технические требования. ГОСТ 26266- 84; 2.6. Единая система технологической продукции. Формы и правила оформления документов на технический контроль. ГОСТ 3.1502- 85; 2.7. Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения. ГОСТ 24289-80; 2.8. ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ. ПР 50.2.016-95; 2.9. Калибровочные клейма. ПР РСК 002-95; 2.10. Порядок регистрации в Российской системе калибровки метрологических служб, имеющих право поверки средств измерений. ПР РСК 004-2000; 2.11. Положение о метрологической службе федерального железнодорожного транспорта. ПР 32.06-2001; 2.12. Правила по метрологии. Система калибровки средств измерений на федеральном железнодорожном транспорте. Основные положения. ПР 32.99-2001; 2.13. Правила по метрологии. Калибровочные клейма, применяемые метрологическими службами на железнодорожном транспорте. ПР 32.125-98; 2.14. Правила по метрологии. Порядок подготовки и аттестации калибровщиков средств измерений на железнодорожном транспорте. ПР 32.129-98; 2.15. Правила по метрологии. Типовая программа обучения калибровщиков средств измерений геометрических величин на железнодорожном транспорте. ПР 32.131-98; 2.16. Правила по метрологии. Типовая программа обучения калибровщиков средств измерений геометрических величин на федеральном железнодорожном транспорте. ПP 32.184-2001; 2.17. Руководство по установлению номенклатуры контролируемых параметров и средств измерений на железнодорожном транспорте, подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору. Р 32.110-98; 2.18. Порядок организации калибровочных работ и контроль их качества в метрологических службах подразделений железных дорог. РД 32.75-97; 2.19. Порядок ведения реестра средств измерений, подвергаемых калибровке в метрологических службах подразделений жел. дорог. РД 32.82-97. | Размеры и допуски узлов и деталей моторвагонного подвижного состава при производстве технического обслуживания и текущих ремонтов должны соответствовать требованиям руководящих документов, нормативно- технической документации и технологических процессов |
| Дирекция по ремонту тягового подвижного состава |  |  |  |
| 182 | Производство по среднему ремонту локомотивов | Порядок проведения процедуры: П ССФЖТ 30-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок сертификации производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта. Утверждены указанием МПС России от 10.03.2004 г., N К-48у (Взамен П ССФЖТ 30-99, П ССФЖТ 37-2001, П ССФЖТ ЦП 03-97) Требования при проведении процедуры: ТР ССЖТ ЦТ 54-2007 Производство по ремонту тепловозов. Требования по сертификации. Утверждены распоряжением ОАО "РЖД" от 13.02.2008 N 290р ТР ССФЖТ ЦТ 19-2001 Производство по среднему ремонту электровозов. Требования по сертификации. Утверждены указанием МПС России от 04.11.2002 N Р-1037у | - требования к нормативным документам; - порядок проведения сертификации производств по ремонту. - требования к персоналу; - требования по наличию обязательного минимума средств технологического оснащения, испытательного оборудования и средств измерения и контроля; - требования к состоянию средств технологического оснащения, испытательного оборудования; - требования по аттестации испытательного оборудования; - легитимность работы исполнителей; - требования по утверждению технологий по ремонту сборочных единиц с подшипниками качения; - соблюдение температурного режима; - соблюдение требований нормативных документов; - актуализация конструкторской документации, согласованной ОАО "РЖД" на электрические машины; - оформление результатов НК; - режим сохранности диаграмм запрессовок и контрольных проверок на сдвиг колеса с осью; - требования к ремонту автосцепного устройства; - требования к ремонту колесных пар в объеме полного освидетельствования; - требования к ремонту сборочных единиц с подшипниками качения; - требования к ремонту дизелей; - требования к ремонту вспомогательного оборудования; - требования к ремонту тормозного и пневматического оборудования; - требования к ремонту электрического оборудования; - требования к ремонту электрических машин согласно РК 103.11.321-2004; - требования к ремонту электрических машин согласно ЦТ-ЦТВР/4677; - требования по ремонту тележек; - требования к ремонту рамы тепловоза, кузова и их составных частей; - требования к приемосдаточным испытаниям (контролю) тепловозов и их составных частей. - требования по наличию нормативных документов и технической документации; - требования к персоналу; - требования по наличию обязательного минимума средств технологического оснащения, испытательного оборудования и средств измерения и контроля; - требования по проверке соблюдения нормативных документов; - требования по организации производств по ремонту электровозов; - требования по соблюдению температурного режима; - проведение проверок комиссиями предприятия по соблюдению требований нормативных документов; - требования по механическому оборудованию: тележкиэлектровозов постоянного и переменного тока, ремонт колесных пар, ремонт узлов с подшипниками качения, ремонт колесно-моторных блоков, ремонт тележки, ремонт автосцепного устройства, ремонт электрических машин, ремонт унифицированных электрических аппаратов электровозов постоянного и переменного тока, ремонт АЛСН, устройств безопасности, поездной радиосвязи и скоростемеров, ремонт воздушного компрессора тормоза, выходной контроль отремонтированного электровоза, выходной контроль автосцепного устройства. |
| Добровольная сертификация СМК |  |  |  |
| 183 | Добровольная сертификация СМК | Порядок проведения процедуры: П ССФЖТ 52-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок сертификации систем менеджмента качества. Утверждены указанием МПС России от 10.03.2004 г. N К-48у; Требования при проведении процедуры: П ССФЖТ 45/ИСО 9001-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Система менеджмента качества. Требования. Утверждены указанием МПС России от 25.06.2003 г N Р-634у. | Требования к порядку проведения сертификации систем менеджмента качества. Общие требования к системе менеджмента качества; требования к документации; ответственность руководства; менеджмент ресурсов; процессы жизненного цикла продукции. |
| Дирекция железнодорожных вокзалов |  |  |  |
| 184 | Услуги на железнодорожных вокзалах | Перечень услуг предоставляемых на вокзале (сервис центре, агентстве) | Документы о предоставляемых услугах (в том числе: комнаты отдыха; комнаты матери и ребенка; медпункт; камеры хранения; санитарно-бытовые - туалет, парикмахерская и пр.; средства связи и т.д.) Количество помещений; Площадь; Количество обустройств (койко-мест, сан. устройств и др.); |
|  |  | Технологический процесс работы вокзала (агентства, сервис центра) | Утвержденный и согласованный технологический процесс |
|  |  | Документы надзорных органов | Договоры, материалы проверок, корректирующие мероприятия. Отчеты по устранению выявленных недостатков. |
|  |  | Материалы санитарно- производственного контроля | Договора, программа, материалы проверок. Акты выполненных работ. Отчеты об устранении замечаний. |
|  |  | Акты комиссионных осмотров пассажирских обустройств | Соответствие нормам зданий, мостов, тоннелей, переходов, в том числе предприятий общественного питания и торговли; билетных касс, сервис центров, багажных отделений КМиР, КДО, санитарно-бытовых и т.д.). наличия и состояния инженерных коммуникаций |
|  |  | Акт о наличии и комплектности средств пожаротушения, проверки гидрантов на водоотдачу. | Укомплектованность средств. Соответствие напора воды установленным нормам |
|  |  | Информация об обеспечении охраны общественного порядка. | Наличие и количество видеокамер. Участие органов милиции и ведомственной охраны. Организация работы дежурного персонала |
|  |  | Сведения об уборке мусора, согласованная технология уборки помещений | Количество уборочной техники. Контингент уборщиков. |
|  |  | Документ об укомплектовании штата | Штатное расписание вокзала |
|  |  | Документы, подтверждающие обучение персонала действиям в нестандартных и аварийных ситуациях | Обучающие программы. Список обученных лиц. Акты о проведении тренингов. |
|  |  | Документы, подтверждающие квалификацию работников. | Аттестация. Окончании курсов повышения квалификации. О проведении технической учебы |
|  |  | Документы, подтверждающие наличие и состояние справочно-информационной системы (визуальной и звуковой). | Справки, акты, проектная документация |
|  |  | Наличие документов, подтверждающих медицинский контроль персонала | Личные медицинские книжки |
|  |  | Информация об аттестации рабочих мест по условиям труда | Сводная ведомость |
|  |  | Утвержденная и согласованная схема торгового обслуживания, в т.ч. общественное питание (рестораны, кафе, киоски, лотки). | Реестр договоров на оказание дополнительных услуг. Сертификаты соответствия на предприятия общественного питания, лицензии. Сертификаты соответствия на продукты питания |
|  |  | Информация о наличии технических средств и обустройств для обеспечения обслуживания пассажиров- инвалидов. | Наличие пандусов, тактильных устройств, специальных подъемных устройств, приспособлений в туалетах |
|  |  | Сравнительный анализ жалоб и предложений. Справка о проведении социологического опроса (дня пассажира и т.д.) |  |
|  |  | Справка о наличии билетных касс. | Соответствие с расчетными показателями (расчет количества билетных касс). Специализация билетных касс |
|  |  | Справка по обеспечению средствами вычислительной техники, оргтехники, справочного материала. | Соответствие нормам. Количество, тип, год выпуска |
|  |  | По багажному отделению: Технология предоставления услуги по приему, выдаче, хранению и перевозки багажа и грузобагажа Лицензия на соответствующие виды деятельности. | Наличие обустроенных помещений. Контингент. Наличие технических устройств Продажа вино-водочных изделий и др. |
|  |  | Складские помещения | Наличие обустроенных помещений. Контингент. Наличие технических устройств |
|  |  | Весы, погрузо-разгрузочные машины и т.д. | Документация по освидетельствованию |
| Примечания: - перечень характеристик, подтверждаемых при добровольной сертификации может быть откорректирован по согласованию с заказчиком при предъявлении изготовителем (исполнителем) обоснованных предложений; - перечень сертификационных показателей может быть уточнен в зависимости от назначения и конструкции сертифицируемой продукции. |  |  |  |